串口通信协议	2

RS232	5

RS485	9

串口通信协议

按数据传送的方式，通讯可分为串行通讯与并行通讯。

| 串行通讯 | 设备之间通过少量数据信号线(一般是8根以下)，地线以及控制信号线，按数据位形式一位一位地传输数据的通讯方式。 串行通讯就像单个车道的公路，同一时刻只能传输一个数据位的数据。 串口通信中，数据是以帧为单位进行传输的。 举例：SPI、I2C、UART |
| --- | --- |
| 并行通讯 | 一般是指使用8、16、32及64根或更多的数据线进行传输的通讯方式。 并行通讯就像多个车道的公路，可以同时传输多个数据位的数据 一般一位数据一条数据线，如传输8位数据的总线通信系统，一次传送8位数据，需要八根线。 控制简单，传输快，但成本高。数据宽度可达128位甚至更多。用得少。 举例：SDIO 、DCMI |

比较

以小帧（一个字符）为传输单位

发送方和接收方设备使用各自的时钟。这是其最大的特点，即不同步。

字符与字符之间的间隙是任意的，可以一个一个连续发送，也可以不连续、随机地单独发送。

所谓的连续发送是指，一个字符的停止位后紧跟着下一个字符的起始位。

帧格式：

起始位：最低位。1位。没有数据传送时为逻辑1，有数据传送时，为逻辑0。设备收到低电平时才准备接受数据。

数据位：5~8 位从最低位开始传送。

奇偶校验位：1位，或没有

停止位（1位或2位）：最高位。1~2位

在单片机与计算机、单片机与单片机之间，常用异步串行通信。

| 传输 方向 | 单工 | 数据传输仅能沿一个方向，用一根数据线：如计算机和打印机之间 |
| --- | --- | --- |
|  | 半双工 | 可以双向传输，但不能同时进行。数据线可以一根，也可以两根 |
|  | 全双工 | 可以同时进行双向传输，使用两根数据线 |
|  |  | 全双工的通讯就是一个双向车道，两个方向上的车流互不相干； 半双工则像乡间小道那样，同一时刻只能让一辆小车通过，另一方向的来车只能等待道路空出来时才能经过； 而单工则像单行道，另一方向的车辆完全禁止通行 |
| 同步 | 同步 通讯 | 收发设备双方会使用一根信号线表示时钟信号，在时钟信号的驱动下双方进行协调，同步数据。 通讯中通常双方会统一规定在时钟信号的上升沿或下降沿对数据线进行采样。 同步通讯数据信号所传输的内容绝大部分就是有效数据，通讯的效率更高 同步通讯双方的时钟允许误差较小 举例：SPI 、 |
|  | 异步 通讯 | 不使用时钟信号进行数据同步，它们直接在数据信号中穿插一些同步用的信号位，或者把主体数据进行打包，以数据帧的格式传输数据，某些通讯中还需要双方约定数据的传输速率，以便更好地同步。 异步通讯中会包含有帧的各种标识符 ，通讯效率较低 异步通讯双方的时钟允许误差较大。 举例：UART、 |
| 通讯速率 | 衡量通讯性能的一个非常重要的参数就是通讯速率，通常以比特率(Bitrate)来表示，即每秒钟传输的二进制位数，单位为比特每秒(bit/s)。 容易与比特率混淆的概念是“波特率”(Baudrate)，它表示每秒钟传输了多少个码元。而码元是通讯信号调制的概念，通讯中常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字，这样的信号称为码元。如常见的通讯传输中，用0V表示数字0，5V表示数字1，那么一个码元可以表示两种状态0和1，所以一个码元等于一个二进制比特位，此时波特率的大小与比特率一致；如果在通讯传输中，有0V、2V、4V以及6V分别表示二进制数00、01、10、11，那么每个码元可以表示四种状态，即两个二进制比特位，所以码元数是二进制比特位数的一半，这个时候的波特率为比特率的一半。因为很多常见的通讯中一个码元都是表示两种状态，人们常常直接以波特率来表示比特率，虽然严格来说没什么错误，但是得了解它们的区别。 本章中主要讲解的是串口异步通讯，异步通讯中由于没有时钟信号(如前面讲解的DB9接口中是没有时钟信号的)，所以两个通讯设备之间需要约定好波特率，即每个码元的长度，以便对信号进行解码， 图 20-6中用虚线分开的每一格就是代表一个码元。常见的波特率为4800、9600、115200等。 每个USART接口的最大通信速率为4.5Mbps |  |

USART通信介绍

串口通讯(Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式，因为它简单便捷，大部分电子设备都支持该通讯方式，电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。

在计算机科学里，大部分复杂的问题都可以通过分层来简化。如芯片被分为内核层和片上外设；STM32标准库则是在寄存器与用户代码之间的软件层。对于通讯协议，我们也以分层的方式来理解，最基本的是把它分为物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性，确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑，统一收发双方的数据打包、解包标准。简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流，协议层则规定我们用中文还是英文来交流。

下面我们分别对串口通讯协议的物理层及协议层进行讲解。

用于跟跟串口接口的设备通信，比如：USB转串口模块、ESP8266 WIFI、GPS模块，GSM 模块，串口屏、指纹识别模块

串行通信的接口标准一般有TTL，RS232，RS422，RS485等，一般提到单片机的串口时，就是使用到这四个，实际上由于485是在422的基础上实现的升级，所以现在422一般也不会用到。

以后还会接触到更多的接口，这些接口或许也是用的是串行通信（一位一位传输），但我们一般不称呼他们为串口，我们所称呼的串口就只上面的那几种简单的接口。

而那些更复杂的接口有他们各自的名称。

| 电平 标准 | TTL | 一般单片机都采用该标准，即单片机的TXD,RXD 发送与接收的电平都是按以下标准的。 是最简单的方式。 输出 L：<0.8V ； H：>2.4V。 输入 L：<1.2V ； H：>2.0V 输出的电压，低于0.8V 就是0 ，高于2.4V 就是1 输入的电压，低于1.2 就是0 ，高于2.0 V 就是1 由于两个单片机都是TTL电平，因此连接时直接将单片机A的TXD端接到单片机B的RXD端。单片机A的RXD端接到单片机B的TXD端。 注意两个单片机的GND必须共地！地线连接在一起。 如果距离超过1.5m就得考虑使用RS232通信 |
| --- | --- | --- |
|  | RS232 | 单端输入输出 一发一收（点对点） 电脑的串口使用的都是RS232的串口接口。 为负逻辑电平， 逻辑1的电平为-3～-15V， 逻辑0的电平为+3～+15V， |

RS232

| 起始信号 | 串口通讯的一个数据包从起始信号开始，直到停止信号结束。数据包的起始信号由一个逻辑0的数据位表示，而数据包的停止信号可由0.5、1、1.5或2个逻辑1的数据位表示，只要双方约定一致即可。 |
| --- | --- |
| 有效数据 | 在数据包的起始位之后紧接着的就是要传输的主体数据内容，也称为有效数据，有效数据的长度常被约定为5、6、7或8位长。 |
| 数据校验 | 在有效数据之后，有一个可选的数据校验位。由于数据通信相对更容易受到外部干扰导致传输数据出现偏差，可以在传输过程加上校验位来解决这个问题。校验方法有奇校验(odd)、偶校验(even)、0校验(space)、1校验(mark)以及无校验(noparity)，它们介绍如下： 奇校验要求有效数据和校验位中1”的个数为奇数，比如一个8位长的有效数据为：01101001，此时总共有4个“1”，为达到奇校验效果，校验位为“1”，最后传输的数据将是8位的有效数据加上1位的校验位总共9位。 偶校验与奇校验要求刚好相反，要求帧数据和校验位中1”的个数为偶数，比如数据帧：11001010，此时数据帧“1”的个数为4个，所以偶校验位为“0”。 0校验是不管有效数据中的内容是什么，校验位总为“0”，1校验是校验位总为“1”。 在无校验的情况下，数据包中不包含校验位。 |
| 停止信号 |  |

传输通道

| RS232 | 单端全双工 逻辑1：-15V~-3V 逻辑0：+3V~+15V 100米以内 只有两个节点，只支持一对一通讯 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TXD |  |
|  | RXD |  |
|  | GND |  |

RS232连接设备

从图中可以看出一共有9个引脚DB-9，除此以外还有25根引脚的DB-25

其中接线口以针式引出信号线的称为公头，以孔式引出信号线的称为母头。在计算机中一般引出公头接口，而在调制调解器设备中引出的一般为母头，使用上图中的串口线即可把它与计算机连接起来。通讯时，串口线中传输的信号就是使用前面讲解的RS-232标准调制的。

在这种应用场合下，DB9接口中的公头及母头的各个引脚的标准信号线接法见图

数据线：TXD：计算机（DTE）发送数据

RXD：计算机（DTE）接收数据

地线： SG

联络控制线：DCD 计算机 通信设备：告知DTE准备接收

DTR  计算机 通信设备：数据终端准备好了，可以发送

DSR  计算机 通信设备：信道接通，可以接收

RTS  计算机 通信设备：请求发送

CTS  计算机 通信设备：允许发送

RI   计算机 通信设备：通知DTE 对方已经被呼叫

有时候只使用5根线：2条数据线，2条握手线，1条地线

当更多的时候，传输距离很近，那么直接进行数据传输，那就只使用TXD,RXD,GND三条线。

上表中的是计算机端的DB9公头标准接法，由于两个通讯设备之间的收发信号(RXD与TXD)应交叉相连，所以调制调解器端的DB9母头的收发信号接法一般与公头的相反，两个设备之间连接时，只要使用“直通型”的串口线连接起来即可，见图 20-5。

串口线中的RTS、CTS、DSR、DTR及DCD信号，使用逻辑 1表示信号有效，逻辑0表示信号无效。例如，当计算机端控制DTR信号线表示为逻辑1时，它是为了告知远端的调制调解器，本机已准备好接收数据，0则表示还没准备就绪。

在目前的其它工业控制使用的串口通讯中，一般只使用RXD、TXD以及GND三条信号线，直接传输数据信号。而RTS、CTS、DSR、DTR及DCD信号都被裁剪掉了，如果您在前面被这些信号弄得晕头转向，那就直接忽略它们吧。

由于TTL电平传输易受干扰，距离短，因此可以用RS232电平进行传送信息。

给单片机A配 TTL转RS232 的模块，用RS232电平进行传送信息，到达单片机B，再将RS232转回TTL传送给单片机B

但距离也不能超过15m。

要求单片机的GND共地

使用RS-232标准的串口设备间常见的通讯结构见图

在上面的通讯方式中，两个通讯设备的“DB9接口”之间通过串口信号线建立起连接，串口信号线中使用“RS-232标准”传输数据信号。由于RS-232电平标准的信号不能直接被控制器直接识别，所以这些信号会经过一个“电平转换芯片”转换成控制器能识别的“TTL校准”的电平信号，才能实现通讯。

因为控制器一般使用TTL电平标准，所以常常会使用MA3232芯片对TTL及RS-232电平的信号进行互相转换。

TTL与RS232转换模块：MAX232

（MAXIM）公司专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片，使用+5v单电源供电。

MAX232提供有二组相同的转换电路

11脚（T1IN）、12脚（R1OUT）、13脚（R1IN）、14脚（T1OUT）为第一数据通道。

TTL/CMOS数据可以从T1IN输入转换成RS-232数据从T1OUT输出。

RS232数据可以从R1IN输入转换成TTL数据从R1OUT输出。

7脚（T2OUT）、8脚（R2IN）、9脚（R2OUT）、10脚（T2IN）为第二数据通道。

TTL/CMOS数据可以从T2IN输入转换成RS-232数据从T2OUT输出。

RS232数据可以从R2IN输入转换成TTL数据从R2OUT输出。

VCC：5V

引脚1、2、3、4、5、6和4只电容构成电荷泵电路。功能是产生+12v和-12v两个电源，提供给RS-232串口电平的需要。

下面是具体的接线图

RS485

RS-485与RS-232的差异只体现在物理层上，它们的协议层是相同的，也是使用串口数据包的形式传输数据。

而由于RS-485具有强大的组网功能，人们在基础协议之上还制定了MODBUS协议，被广泛应用在工业控制网络中。此处说的基础协议是指前面串口章节中讲解的，仅封装了基本数据包格式的协议(基于数据位)，而MODBUS协议是使用基本数据包组合成通讯帧格式的高层应用协议(基于数据包或字节)。感兴趣的读者可查找MODBUS协议的相关资料了解。

由于RS-485与RS-232的协议层没有区别，进行通讯时，我们同样是使用STM32的USART外设作为通讯节点中的串口控制器，再外接一个RS-485收发器芯片把USART外设的TTL电平信号转化成RS-485的差分信号即可。

串口通讯的数据包由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备的RXD接口。在串口通讯的协议层中，规定了数据包的内容，它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成，通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据

传输通道

| RS485 | RS485采用差分方式传输信号。 并不需要相对于某个参照点来检测信号，系统只需检测两线之间的电位差就可以了。 差分信号线具有很强的干扰能力，特别适合应用于电磁环境复杂的工业控制环境中 RS-485协议主要是把RS-232的信号改进成差分信号，从而大大提高了抗干扰特性 RS-485通讯网络的最大传输距离可达1200米，总线上可挂载128个通讯节点，而由于RS-485网络只有一对差分信号线，它使用差分信号来表达逻辑，当AB两线间的电压差为-6V~-2V时表示逻辑1，当电压差为+2V~+6V表示逻辑0，在同一时刻只能表达一个信号，所以它的通讯是半双工形式的 不要忽视了收发器有一定的共模电压范围，RS-485接收器共模电压范围为-7～+12V。 驱动器共模电压范围为-1～+3V。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠，甚至损坏接口。 EMI(电磁兼容性)问题：发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路，如没有一个低阻的返回通道（信号地），信号中的共模部分就会以辐射的形式返回源端，整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。 在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式，即一个主机带多个从机。可以最多实现1发32收。 采用屏蔽双绞线进行传输，传输距离较232更远。 为负逻辑电平， 逻辑1的电平为-6～-2V， 逻辑0的电平为+2～+6V， 是半双工通讯方式。 RS485一般都是用两条线又称为AB线。因为是差分信号，不需要接地线。 不要误以为两根线一根用于接收，一根用于发送。两根线是因为差分输入需要两个端口的。 与CAN类似，RS-485是一种工业控制环境中常用的通讯协议，它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。RS-485通讯协议由RS-232协议改进而来，协议层不变，只是改进了物理层，因而保留了串口通讯协议应用简单的特点。 对比CAN通讯网络，可发现它们的网络结构组成是类似的，每个节点都是由一个通讯控制器和一个收发器组成，在RS-485通讯 网络中，节点中的串口控制器使用RX与TX信号线连接到收发器上，而收发器通过差分线连接到网络总线，串口控制器与收发器之间一般使用TTL信号传输，收发器与总线则使用差分信号来传输。发送数据时，串口控制器的TX信号经过收发器转换成差分信号传输到总线上，而接收数据时，收发器把总线上的差分信号转化成TTL信号通过RX引脚传输到串口控制器中。 ，它与RS-232通讯协议的特性对比见图 41-1。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 485A总线 |  |
|  | 485B总线 |  |

RS485连接设备

图 40-16中的是两个实验板的硬件连接。在单个实验板中，作为串口控制器的STM32从USART外设引出TX和RX两个引脚与RS-485收发器MAX485相连，收发器使用它的A和B引脚连接到RS-485总线网络中。为了方便使用，我们每个实验板引出的A和B之间都连接了1个120欧的电阻作为RS-485总线的端电阻，所以要注意如果您要把实验板作为一个普通节点连接到现有的RS-485总线时，是不应添加该电阻的！

由于485只能以半双工的形式工作，所以需要切换状态，MAX485芯片中有“RE”和“DE”两个引脚，用于控制485芯片的收发工作状态的，当RE引脚为低电平时，485芯片处于接收状态，当DE引脚为高电平时芯片处于发送状态。实验板中使用了STM32的PD11直接连接到这两个引脚上，所以通过控制PD11的输出电平即可控制485的收发状态。

要注意的是，由于我们的实验板485使用的信号线与液晶屏共用了，为防止干扰，平时我们默认是不给485收发器供电的，使用485的时候一定要把485接线端子旁边的

“C/4-5V”排针使用跳线帽与“5V”排针连接起来进行供电，并且把液晶屏从板子上拔下来；而又由于实验板的RS-232与RS-485通讯实验都使用STM32的同一个USART外设及收发引脚，实验时注意必须要把STM32的“PD5引脚”与MAX485的“485_D”及“PD6”与“485_R”使用跳线帽连接起来(这些信号都在485接线端子旁边的排针上)。

要实现通讯，我们还要使用导线把实验板引出的A和B两条总线连接起来，才能构成完整的网络。实验板之间A与A连接，B与B连接即可。

软件设计

为了使工程更加有条理，我们把RS485控制相关的代码独立分开存储，方便以后移植。在“串口实验”之上新建“bsp_485.c”及“bsp_485.h”文件，这些文件也可根据您的喜好命名，它们不属于STM32标准库的内容，是由我们自己根据应用需要编写的。这个实验的底层STM32驱动与串口控制区别不大，上层实验功能上与CAN实验类似。

1. 编程要点

(1) 初始化485通讯使用的USART外设及相关引脚；

(2) 编写控制MAX485芯片进行收发数据的函数；

(3) 编写测试程序，收发数据。

代码分析

485硬件相关宏定义

我们把485硬件相关的配置都以宏的形式定义到 “bsp_485.h”文件中，见代码清单 24-2。

代码清单41-1 485硬件配置相关的宏(bsp_485.h文件)

1 /*USART号、时钟、波特率*/

2 #define RS485_USART USART2

3 #define RS485_USART_CLK RCC_APB1Periph_USART2

4 #define RS485_USART_BAUDRATE 115200

5

6 /*RX引脚*/

7 #define RS485_USART_RX_GPIO_PORT GPIOD

8 #define RS485_USART_RX_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOD

9 #define RS485_USART_RX_PIN GPIO_Pin_6

10 #define RS485_USART_RX_AF GPIO_AF_USART2

11 #define RS485_USART_RX_SOURCE GPIO_PinSource6

12

13 /*TX引脚*/

14 #define RS485_USART_TX_GPIO_PORT GPIOD

15 #define RS485_USART_TX_GPIO_CLK 
协议层结构

RS-485与RS-232的差异只体现在物理层上，它们的协议层是相同的，也是使用串口数据包的形式传输数据。